TEST Z POŽÁRNÍ OCHRANY - DOROST

1. Látky nehořlavé jsou látky, které :

a) působením vysokých teplot nehoří

b) nehoří do teploty 100 °C

c) působením vysokých teplot za normálních podmínek nehoří, nedoutnají ani neuhelnatí

2. Jaké nebezpečí představuje oxid uhelnatý (CO) při požáru :

a) možnost narušení pokožky

b) žádné

c) možnost výbuchu a otravy

3. Hadice "C" je vyráběna v těchto délkách :

a) 20  ± 1 m

b) 20  ± 0,5 m

c) 19  ± 1 m

4. V jakém pořadí se provádí záchrana u požáru :

a) osob, zvířat, majetku

b) zvířat, majetku, osob

c) osob, majetku, zvířat

5. Mezi jednoduché hasební prostředky patří :

a) hasící přístroj, tlumice, vědro, požární čerpadla

b) tlumice, vědro, písek, lopata, větev

c) ruční hasící přístroje, automobilové stříkačky, tlumice

6. Ejektor řadíme mezi čerpadla :

a) odstředivá

b) proudová

c) pístová

7. Hadice "C" má průměr :

a) 56 mm

b) 52 mm

c) 75 mm

8. Pěna má hasební účinky :

a) izolující a chladící účinek

b) pouze chladící účinek

c) chemické zpomalování procesu hoření

9. Co znamená zkratka CAS 32 :

a) cisternová automobilová stříkačka o objemu 3200 1 vody

b) automobilová stříkačka o výkonu čerpadla 320 l/min

c) cisternová automobilová stříkačka o výkonu čerpadla 3200 l/min

10. Průzkum požáru má za úkol :

a) co nejrychleji zjistit situaci na místě požáru

b) rozmístit techniku na nejvhodnější místa

c) likvidovat malá ohniska požáru

11. Jakou vývěvu má PPS 12 :

a) rotační

b) plynovou

c) odstředivou

12. Vypalování travnatých porostů:

a) je povoleno

b) je povoleno se svolením Obecního úřadu

c) je zakázáno

13. Hadice "B" má průměr :

a) 56 mm

b) 75 mm

c) 52 mm

14. Při nedokonalém hoření zpravidla vzniká nejvíce :

a) oxid uhelnatý CO

b) oxid uhličitý CO2

c) methan CH4

15. Voda má hasící efekt :

a) chladící a izolující

b) pouze chladící

c) chladící a dusivý

16. Nejvýznamnější inertní plyn je :

a) oxid uhličitý CO2

b) oxid uhelnatý CO

c) dusík             N2

17. Družstvo jednotky požární ochrany tvoří:

a) velitel + 2 osoby

b) velitel + 5 osob

c) velitel + 3 osoby

18. Zmenšené družstvo jednotky požární ochrany tvoří :

a) velitel + 2 osoby

b) velitel + 5 osob

c) velitel + 3 osoby

19. Z meteorologických vlivů nejvíce působí na průběh požáru :

a) vítr

b) teplota vzduchu

c) srážky

20. Za přepravu jednotky PO na místo požáru zodpovídá :

a) řidič vozidla

b) velitel vozu

c) velitel zásahu

21. Grafický znak je taktickým označením pro :

a) velitele zmenšeného družstva

b) velitele družstva

c) strojníka

22. Grafický znak je taktickým označením pro :

a) velitele družstva

b) spojku

c) strojníka

23. Grafický znak je taktickým označením pro :

a) spojku

b) velitele zmenšeného družstva

c) člena družstva

24. Grafický znak je taktickým označením pro :

a) člena družstva - číslo 2

b) strojníka

c) spojku

25. Grafický znak je taktickým označením pro:

a) strojníka

b) strojníka zmenšeného družstva

c) velitele

26. Rozdíl mezi danými grafickými znaky je :

a) sudé číslo je vedoucím operační skupiny

b) liché číslo je vedoucím operační skupiny

c) žádný

27. Podél hadice nebo hadicového vedení se chodí :

a) vlevo

b) vpravo

c) libovolně

28. Jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizuje :

a) obec

b) okres

c) HZS okresu

29. Velitele jednotky SDH jmenuje a odvolává :

a) starosta SDH

b) starosta obce

c) okresní požární rada

30. Požár je likvidován za situace :

a) hoření ustalo a nehrozí nebezpečí jeho dalšího pokračováni

b) teplota v prostoru hoření klesla na teplotu okolí

c) plocha hoření byla pokryta hasební látkou

31. Při tepenném krvácení :

a) je krev tmavší a vystřikuje z rány v rytmu srdečních tepů

b) je krev jasně červená a vystřikuje z rány v rytmu srdečních tepů

c) je krev tmavší a zvolna z rány vytéká

32. Příznaky žilního krvácení :

a) z rány stříká tmavá krev

b) z rány vytéká tmavá krev

c) z rány vytéká světlá krev

33. Co je to šok a první pomoc při něm :

a) je to stav bezvědomí - umělé dýchání

b) je to neschopnost těla bránit se proti bolesti - tišení bolesti

c) je to reakce těla na poranění, které může přejít do bezvědomí a končit smrtí - 5T = ticho, tišení bolesti, tekutiny, teplo a transport

34. První pomoc při bezvědomí :

a) podávání tekutin - i alkohol

b) nepřímá masáž srdce

c) umělé dýchání - resuscitace

35. Jaké jsou základní příznaky života :

a) dech a pokrevní sliznice

b) tep, dech a reakce zornic

c) normální tělesná teplota a dech

Správné odpovědi : la, 2c, 3a, 4a, 5b, 6b, 7b, 8a, 9c, 10a, 1lb, 12c, 13b, 14a, 15c, 16a, 17b, 18c, l9a, 20a, 21b 22c, 23b, 24a, 25b, 26b, 27a, 28a, 29b, 30a, 31b, 32b, 33c, 34c, 35b